当前模型口径与阶段实施路线

Codex执行版 v1.0

| 文档编号 | MODEL-ROUTE-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.0 |
| 适用项目 | 风光水火储递推降阶解耦算法 |
| 目标环境 | MATLAB R2024a；稀疏线性代数；Parallel Computing Toolbox |
| 状态 | 模板/受控启动资料；数值结果必须由真实运行生成 |

# 1. 冻结结论

统一单层年度模型；工程验证从7日扩展到365日。

每日SOC初始和末端均为0.5E，日期之间无SOC链接。

Pch与Pdis为独立连续变量，允许同时为正，不建立净储能功率变量。

火电采用两次连续求解：第一次0到Pmax，第二次按30%阈值固定停机并对开机时段恢复原始Pmin。

最小开停机时间和启动/停机成本延期，但用FUTURE-UC编号永久追踪。

# 2. 核心数学结构

功率平衡：风电 + 光伏 + 水电 + 火电 + 放电 - 充电 - 计划功率 = 0。

SOC：首小时从0.5E开始递推，24小时末回到0.5E；每日电量周期独立。

阶段A容量向量严格14维：5风、5光、2储能功率、2储能能量；加2个储能时长乘子构成16维核心。

# 3. 递推路线

用同一个linearization对象生成完整KKT和递推块。

精确消去局部不等式松弛与乘子方向。

按小时形成变维鞍点块D、相邻SOC连接E、容量多右端B。

用块LDL/Thomas一次求解残差和14个容量方向。

形成每日日响应S_d和c_d。

汇总16维核心并求解全局方向。

逐日逐小时回代，恢复dx、dy、dl、dz和固定零物理数组。

# 4. 并行路线

| 层级 | 并行单位 | 接口 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日层 | 每个日期 | 14维容量及日级边框 | 全年主要并行层 |
| 日内层 | 连续6小时块 | 两座储能首末SOC+容量 | 短窗口或补充并行 |
| 禁止 | 非连续小时或嵌套parfor | 会制造过多接口 | 不得采用 |

# 5. 验收与失败语义

方向和完整KKT代回残差门槛均为1e-10。

第二次火电不可行必须归因于固定掩码模型，不得伪装成算法失败或擅改阈值。

递推失败不得回退到完整KKT方向冒充成功。

报告必须列出本次启用/未启用目标和约束。