Codex 项目启动资料说明

风光水火储递推降阶解耦算法

| 文档编号 | CODEX-START-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.0 |
| 适用项目 | 风光水火储递推降阶解耦算法 |
| 目标环境 | MATLAB R2024a；稀疏线性代数；Parallel Computing Toolbox |
| 状态 | 模板/受控启动资料；数值结果必须由真实运行生成 |

# 1. 资料包用途

本资料包把模型口径、数学合同、阶段任务、验收门禁、运行证据和中文报告要求写入项目仓库，使 Codex 可以在长任务中持续工作而不依赖一次聊天提示。

# 2. 第一轮只做什么

打开项目根目录并读取根 AGENTS.md。

发送“交给Codex的首次任务.md”。

只完成阶段0：环境、数据、索引框架、工件和报告基础设施。

阶段0全部阻断性验收通过后，才进入阶段A1。

# 3. 已冻结的模型口径

| 主题 | 冻结结论 |
| --- | --- |
| 模型 | 统一单层年度模型；先7日后365日 |
| SOC | 每日初始和末端均为0.5E；不跨日 |
| 储能 | Pch/Pdis独立连续变量；允许同时为正；无净功率变量 |
| 火电第一次 | 0到Pmax |
| 火电第二次 | 第一次低于0.3Pmax时固定0；其余恢复原始Pmin |
| 暂缓 | 最小开停机、启动/停机成本、最终年度多目标 |

# 4. 阶段路线

| 阶段 | 主要目标 | 数据窗口 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 环境、数据、索引、工件、报告 | 完整Excel审计 |
| A1 | 3小时单次方向等价 | 第1日8-10时 |
| A2 | 24小时变维块 | 第14日 |
| A3 | 7日日响应与16维核心 | 第14-20日 |
| A4 | 7日完整内点迭代 | 第14-20日 |
| B | 水电每日水量 | 第14-20日 |
| C1/C2 | 火电两次连续求解 | 第14-20日 |
| D1/D2 | 按日和6小时块并行 | 第14-20日 |
| D3 | 365日真实性能 | 第1-365日 |
| E/F | 年度多目标、UC | 待用户决策/延期 |

# 5. Codex 的通过条件

递推方向与完整KKT方向相对误差不超过1e-10。

递推方向代回完整KKT相对残差不超过1e-10。

优化原始、对偶和互补残差达到1e-8默认门槛。

每次运行生成不可覆盖的CSV/MAT/JSON证据和中文Word报告。

任何阻断性失败必须修复并回归，不能降低阈值或跳过测试。

# 6. 关键文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | 全项目不可违反的规则 |
| 交给Codex的首次任务.md | 第一次直接发送给Codex的任务 |
| docs/02_最终模型合同_v1.0.md | 正式模型边界 |
| docs/08_矩阵分块与回代合同.md | 递推算法和回代 |
| stages/* | 每个阶段的AGENTS、长任务、验收矩阵和状态日志 |
| templates | 中文Word和CSV模板 |
| references/controlled | 受控论文和模型资料 |
| inputs/raw | 只读原始数据 |